Dokumentation Studienarbeit T3200-Luis Thiel

PCL-Visualizer Verbesserung an Zuverlässigkeit der Bildspeicherung sowie hinzufügen eines Auswahlbuttons

Ausgangslage:

Wollen hier Objekte gelöscht werden, welche in dem Visulizer platziert werden müssen sie mit dieser Logik gelöscht werden. Problem ist jedoch das es aus irgendeinem Grund nur einmal Funktioniert, beim zweiten Löschen kann es sein das das Programm abstürzt weil er den Pointer oder die Adresse verliert.

Die Vermutung ist das es an den geteilten Resourcen liegt, da die Visualisierung und die Verarbeitung der Punkte in einem Thread laufen.

GGF. Kann man versuchen mit std::mutex zu arbeiten, um die Resourcen zu schützen. Dies wurde aufgrund von Zeitmangel noch nicht ausprobiert.

if (this->objectCount > 0)

{

for (this->objectCount; this->objectCount > 0; this->objectCount--)

{

this->aPCLVisualizer->removeShape(std::to_string(this->objectCount));

RemoveShape verursacht einen Fehler in der Engine beim ersten mal löschen,

beim zweiten mal kann es sein das es entweder geht oder abstürzt -> Grund ist unklar.

this->aPCLVisualizer->removeCoordinateSystem(std::to_string(this->objectCount));

}

this->objectCount = 0;

}

Mögliche Methoden die dafür in Frage kommen:

(aus „pcl_visualizer“)

/** \brief Removes a Point Cloud from screen, based on a given ID.

* \param[in] id the point cloud object id (i.e., given on \a addPointCloud)

* \param[in] viewport view port from where the Point Cloud should be removed (default: all)

* \return true if the point cloud is successfully removed and false if the point cloud is

* not actually displayed

*/

bool

removePointCloud (const std::string &id = "cloud", int viewport = 0);

/** \brief Removes an added shape from screen (line, polygon, etc.), based on a given ID

* \note This methods also removes PolygonMesh objects and PointClouds, if they match the ID

* \param[in] id the shape object id (i.e., given on \a addLine etc.)

* \param[in] viewport view port from where the Point Cloud should be removed (default: all)

*/

bool

removeShape (const std::string &id = "cloud", int viewport = 0);

/** \brief Remove all 3D shape data on screen from the given viewport.

* \param[in] viewport view port from where the shapes should be removed (default: all)

*/

bool

removeAllShapes (int viewport = 0);

//Test ob removeAllShapes funktioniert, da es einfacher wäre alle Shapes auf einmal zu löschen anstatt jedes Shape einzeln zu löschen.

if (this->objectCount > 0) this->aPCLVisualizer->removeAllShapes();

13.05.26 | 11:26Uhr

Checkbox um zwischen einem und mehreren Viewports auszuwählen:

Ziel: Checkbox soll sich dann öffnen, sobald die TOF-Kamera verbunden ist. Default Mode ist ein Viewport, sollte erwünscht sein dass mehrere Punktwolken angezeigt werden, muss die Checkbox ausgewählt werden.

MainView.cs:

private void tOFKameraVerbindenToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

try

{

string input = Interaction.InputBox("Mit welcher Kamera möchten Sie sich verbinden?\n1=SICK  2=Schmersal");

int inputInt = Convert.ToInt32(input);

if (inputInt != 1 && inputInt != 2)

{

MessageBox.Show("Bitte geben Sie 1 oder 2 ein");

return;

}

bool connected = this.derController.SetTofKamera(inputInt);

if (connected)

{

MessageBox.Show("Erfolgreich mit der Kamera verbunden");

tOFKameraVerbindenToolStripMenuItem.Checked = true;

btnStartTof.Visible = true;

chkBx_Viewports.Visible = true;   //Check Box anzeigen sobald die Verbindung zur Kamera

erfolgreich ist

}

else

{

MessageBox.Show("Fehler beim Verbinden");

}

In MainView.cs:

private void dKameraVerbindenToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

try

{

// --- NEU: Abfrage der Viewports VOR dem Verbinden ---

DialogResult result = MessageBox.Show(

"Möchten Sie die Ansicht in zwei Viewports (Original und Bearbeitet) aufteilen?",

"Ansicht konfigurieren",

MessageBoxButtons.YesNo,

MessageBoxIcon.Question);

// Auswerten, ob der Nutzer "Ja" geklickt hat

bool useTwoViewports = (result == DialogResult.Yes);

// Die Entscheidung an den Controller weitergeben

this.derController.SetViewportMode(useTwoViewports);

// ----------------------------------------------------

In Controller.cs:

public void SetViewportMode(bool useTwo)

{

this.aPointCloudProcessing.SetViewportMode(useTwo);

}

In PointCloudProcessing.cs:

public void SetViewportMode(bool twoViewports)

{

this.aParameter.twoViewports = twoViewports;

}

Test:

Funktioniert noch nicht, weil die geänderte Variable nicht richtig an cloud_viewer übergeben werden kann.

aParameter und aParameters sind unterschiedliche Variable, die eine Public die andere Private. Auf Private kann nicht von anderen Klassen aus zugegriffen werden.

NEUE VERSUCHE:

Noch nicht getestet mit verbundener Kamera (kann nur getestet werden mit verbundener Kamera, da die Instanz von PointCloudProcessing.cs erst bei erfolgreich verbundener Kamera erstellt wird und somit wird beim auswählen der Viewports auf einen NULL Pointer referenziert.

Änderungen am Code:

MainView.cs

private void tOFKameraVerbindenToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)

{

try

{

string input = Interaction.InputBox("Mit welcher Kamera möchten Sie sich verbinden?\n1=SICK  2=Schmersal");

int inputInt = Convert.ToInt32(input);

if (inputInt != 1 && inputInt != 2)

{

MessageBox.Show("Bitte geben Sie 1 oder 2 ein");

return;

}

bool connected = this.derController.SetTofKamera(inputInt);

// Luis Thiel - 20.05.2026

DialogResult result = MessageBox.Show(

"Möchten Sie die Ansicht in zwei Viewports (Original und Bearbeitet) aufteilen?",

"Ansicht konfigurieren",

MessageBoxButtons.YesNo,

MessageBoxIcon.Question);

// Auswerten, ob der Nutzer "Ja" geklickt hat

bool useTwoViewports = (result == DialogResult.Yes);

// Die Entscheidung an den Controller weitergeben

this.derController.SetViewportMode(useTwoViewports);

// ----------------------------------------------------

if (connected)

{

MessageBox.Show("Erfolgreich mit der Kamera verbunden");

tOFKameraVerbindenToolStripMenuItem.Checked = true;

btnStartTof.Visible

Hier erfolgt das Erstellen einer Message Box, in welcher die Anzahl der Viewports abgefragt wird.

Die Rückgabe ist ein boolean- Wert.

Mit  this.derController.SetViewportMode(useTwoViewports); wird die Entscheidung an den Controller weitergegeben.

Controller.cs

Verfügt über folgende Funktion:

public void SetViewportMode(bool useTwo)

{

this.aPointCloudProcessing.SetViewportMode(useTwo);

}

Hier wird die Entscheidung über das Attribut? useTwo an aPointCloudProcessing weitergegeben.

PointCloudProcessing.cs

Hier wird eine private Variable angelegt, um die Entscheidung zwischenzuspeichern bis die Parameterinitialisierung erfolgt.

private bool _useTwoViewports;

public void SetViewportMode(bool useTwoPorts)

{

this._useTwoViewports = useTwoPorts;

}

Nun kann der Parameter twoViewports initialisiert werden:

private void InitParameters(int auswahlKamera)

{

this.aObjektePose = new List<PoseAttributes>();

this.aParameter = new Parameters();

this.aParameter.selectedCamera = auswahlKamera;

this.aParameter.calibrationPath = Path.Combine(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory, "calibrationData.json");

this.aParameter.windowWidth = 1863;

this.aParameter.windowHeight = 600;

this.aParameter.textScale = 4;

if (auswahlKamera == 1)

{

this.aParameter.twoViewports = this._useTwoViewports;

this.aParameter.dataPath = PathManagment.GetRelativePath(Path.Combine(PathManagment.GetPath(3, "Data"), "data.ply"));

this.aParameter.maxDistanceMeasure = -4;

this.aParameter.minDistanceMeasure = -40;

Neuer Code = Rot

Inhaltsaufteilung:

Aufgabe: (Punktwolkenabbildung so bearbeiten, dass nur eine Punktwolke abgebildet wird)

- Funktionen der PCL funktionieren teilweise nicht – wieso?

- Was funktioniert? Eventuell: wie und wo sind die Punktwolken abgespeichert?

- Wie kann ein erfolgreiches Management der Punktwolken gelingen?

- Wie wird die Funktion in die Benutzeroberfläche integriert?

- Keywords:

- DLL-Integration

- Speicherverwaltung

- Design-Pattern?

Aufgabe: Kamera-Verbindungssimulation

- Testweise versucht eine Virtuelle Sick-TOF Kamera zu erstellen, um eine verbundene Kamera zu simulieren

- Für „remote“-Funktionstests von neuer Software, soll virtuell eine verbundene Kamera simuliert werden

Aufgabe: (Safety features)

- Welche Sicherheitslücken können geschlossen werden?

- Welche Sicherheitslücken werden dabei nicht betrachtet/geschlossen?

- Wie können die Sicherheitslücken geschlossen werden?

- In welcher Position der Ablaufstruktur der Robotersteuerung wird die Implementation der Sicherheitsfeatures stattfinden?

- Welche Software-Bibliotheken könnten dabei nützlich sein?

- Free RTOS nötig? Nützlich? -> mit Adrian abklären in wiefern die Pipline Echtzeitfähig ist

Projekt Ablaufplan:

- Stelle im Code finden, wo die 2D Bilddaten aufgenommen und zur Verarbeitung weitergegeben werden

- Bildverarbeitung.cs

- public Mat TakePicture() //Bild aufnehmen

- public Mat DetectLineGaps(Mat pCleanImage) //Erkennen der Linie und Detektieren von Lücken

- Methoden müssen nun von Befehlspipeline kontinuierlich aufgerufen werden

Quellen:

@article{BDIWI2017453,

title = {A new strategy for ensuring human safety during various levels of interaction with industrial robots},

journal = {CIRP Annals},

volume = {66},

number = {1},

pages = {453-456},

year = {2017},

issn = {0007-8506},

doi = {https://doi.org/10.1016/j.cirp.2017.04.009},

url = {https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007850617300094},

author = {Mohamad Bdiwi and Marko Pfeifer and Andreas Sterzing},

keywords = {Safety, Human aspect, Cognitive robotics},

abstract = {The need for cooperation between humans and industrial robots is in exponential increase, especially in production applications. However, human safety is the main concern, preventing any fenceless cooperation between humans and industrial robots. This paper presents elements of new strategy for ensuring human safety during various levels of interaction with heavy-load industrial robots. The proposed approach classifies the human–robot interaction (HRI) into four levels. In every level, different kinds of safety functions are developed and analyzed. An additional algorithm has been developed for classifying the dangerous during the interaction. The proposed approach is tested and analyzed on a HRI platform.}

}

3D Collision Detection for Industrial Robots and Unknown Obstacles using Multiple Depth Images

- Gutes Paper mit vielen Hilfreichen Informationen und einem Ansatz, ähnlich dem von uns verfolgten

Viele nützlichen Zitate:

- The first commercial product using image processing sensors is available [Pilz06]

- [Pilz06] Patent DE 10 2006 057 605 A1 “Verfahren und Vorrichtung zum Überwachen eines dreidimensionalen Raumbereichs”, Pilz GmbH & Co. KG, 2006, http://www.safetyeye.com/

- In computer vision, several approaches for human detection are presented [Hu04]

- [Hu04] W. Hu, T. Tan, L. Wang and S. Maybank: “A survey on visual surveillance of object motion and behaviors”, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, 34(3), 334-352, 2004

- In [Thiemermann03, Thiemermann05] a tri-ocular camera system acquires colour images of the shared workspace from above. The human’s hands and neck are detected based on the characteristic colour and texture features of the skin.

- [Thiemermann03] S. Thiemermann: “team@work - Mensch/Roboter-Kooperation in der Montage”, 2.Workshop für OTS-Systeme in der Robotik, IPA 2003 [Thiemermann05] S. Thiemermann: “Direkte Mensch-Roboter-Kooperation in der Kleinteilmontage mit einem SCARA-Roboter”, IPA-IAO-Bericht, 2005, ISBN 978-3-936947-50-2

- [Winkler07] presents an approach for 2½D surveillance of a robot workspace with a single time-of-flight camera.

- [Winkler07] B. Winkler: “Safe Space Sharing Human-Robot Cooperation Using a 3D Time-ofFlight Camera”, International Robots and Vision Show, 2007

\chapter{Einleitung}

\label{Einleitung}

- In dieser Arbeit:

- Grundlagenerarbeitung der verwendeten Methoden und Technologien

- Analyse der Ausgangslage mit Blick auf die vorherige Studienarbeit

- Ist-Analyse, Laufzeitanalyse, Optimierungsvorschläge …

- Konzeptionierung der Ideen

- Architekturoptimierung, Architekturerweiterung:

- Speicherung und Instanziierung der Punktwolken

- Anzeige der Punktwolken doppelt oder einfach

- Implementierung einer Auswahltaste, um zwischen einer und doppelter Punktwolkenanzeige zu tauschen

- Implementation der Befehlspipeline und der Safetyfeatures:

- Designpatterns

- Struktur

- Abwägung und Einordnung verschiedener Safety- Implementationen

- Auswahl der verwendeten Methode

- Umsetzung Ausblick für Erweiterungen, Verbesserungen und Fortsetzungen in nachfolgenden Studienarbeiten

Die vorliegende Studienarbeit befasst sich im ersten Schritt mit der fundierten Erarbeitung der verwendeten methodischen und technologischen Grundlagen. Darauf aufbauend erfolgt eine detaillierte Analyse der Ausgangslage, welche explizit an die Ergebnisse und den Stand der vorherigen Studienarbeit anknüpft. Bestandteil dieser Evaluation sind eine umfassende Ist- und Laufzeitanalyse sowie die Ausarbeitung daraus abgeleiteter Optimierungsvorschläge.

\\

\\Auf Basis dieser Erkenntnisse widmet sich die Arbeit der Konzeptionierung neuer Lösungsansätze. Ein zentraler Fokus liegt hierbei auf der Optimierung und Erweiterung der bestehenden Systemarchitektur. Dies beinhaltet insbesondere die effiziente Speicherung und Instanziierung von Punktwolken. Zur erweiterten visuellen Auswertung wird eine Funktion zur wahlweisen einfachen oder doppelten Anzeige der Punktwolken integriert, wobei der Wechsel zwischen diesen beiden Darstellungsmodi nutzerfreundlich über eine neu implementierte Auswahltaste erfolgt.

\\

\\Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt ist die informationstechnische Umsetzung einer Befehlspipeline sowie relevanter Safety-Features. In diesem Zuge werden die zugrunde liegende Softwarestruktur und die angewandten Design-Patterns detailliert beleuchtet. Nach einer kritischen Abwägung und Einordnung verschiedener Ansätze zur Safety-Implementierung wird die Wahl der finalen Methode sachlich begründet und deren praktische Umsetzung dargelegt. Den Abschluss der Arbeit bildet ein Ausblick, der potenzielle Erweiterungen, gezielte Verbesserungsvorschläge und konkrete Anknüpfungspunkte für nachfolgende Studienarbeiten aufzeigt.

\chapter{Grundlagen}

\label{Grundlagen}

\section{Stand der Technik: Safety-Implementation \& Retrofitting}

- Um einen Roboter auf älterem Stand mit moderner Kameratechnik und aktuellen Sicherheitsstandards auszustatten gibt es viele verschiedene Wege:

- Eingeteilt in Kategorien -> mit 2D oder 3D kamera

- Eine Kamere oder mehrere Kameras (Redundanz oder verlässlichere Erkennung)

- Erkennung von bestimmten Objekten (Körperteile) oder

- Erkennung von jedem Objekt in einem bestimmten Bereich

- Erkennung mit Kamera (visuell) oder mit Sensoren (Kapazitiv, Induktiv, Laser,…)

- Einteilung in einen verbotenen Bereich oder in verschiedene Zonen

- Dynamic Speed Control

- Verbotene Zone fest oder dynamisch -> Beispiel von Frauenhofer

Beispielsweise befasst sich \cite{bdiwi2017strategy} mit verschiedenen Aufgabenszenarios.

- Sog. 4 Stufen der Interaktion, bedeutet:

- Die Interaktion zwischen Menschen und Roboter wird in vier verschiedene Gruppen gegliedert:

- 1. Geteilter Arbeitsraum:

- Nahe Zusammenarbeit

- Haben getrennte Aufgaben

- Haben strikt getrennte Zonen

- ,,Betritt‘‘ der Mensch die Roboterzone, wird ein Sicherheitsstopp des Roboters durchgeführt

- 2. Gemeinsame Aufgabe (ohne physischen Kontakt):

- Definierte Kooperationszone

- Geschwindigkeit des Roboters wird abhängig des Abstandes zum Menschen gedrosselt

- 3. Handing over(Bauteilübergabe zwischen Menschen und roboter):

- Hybride Steuerung reagiert auf die Handbewegungen des Menschen in freiem Raum

- 4. Gemeinsame Aufgabe (mit physischer Interaktion):

- Direkter Körperkontakt ist zwingend notwendig

Die Überwachung kann dabei wie folgt aussehen:

- Überwachung der Roboterparameter

- Ereigniserkennung

- Nahfelderkennung (mit Kamera):

- Bereitschaft

- Körperteile

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Hier ist ein ausformulierter Fließtext für deine Studienarbeit, der die Stichpunkte in wissenschaftlichem Stil zusammenfasst und logisch verknüpft.

Stand der Technik: Safety-Implementation & Retrofitting

Für die Modernisierung älterer Industrie- und Robotersysteme (Retrofitting) im Hinblick auf aktuelle Sicherheitsstandards und moderne Sensortechnik existieren vielfältige technologische Ansätze. Diese lassen sich anhand verschiedener Systemparameter kategorisieren. Ein grundlegendes Unterscheidungsmerkmal ist die Dimensionierung der Bilderfassung, bei der entweder kostengünstige 2D-Kameras oder tiefenauflösende 3D-Kamerasysteme eingesetzt werden. Zudem variiert die Systemarchitektur hinsichtlich der Kameraanzahl: Während Monokamerasysteme eine einfache Raumüberwachung ermöglichen, bieten Multikamerasysteme durch hardwareseitige Redundanz eine deutlich verlässlichere Objekterkennung sowie Schutz vor Verdeckungen im sensornahen Bereich.

Die algorithmische Auswertung lässt sich wiederum in zwei Philosophieansätze unterteilen: die gezielte Klassifizierung spezifischer Objekte wie menschlicher Gliedmaßen oder die universelle Erfassung jeglicher Fremdobjekte innerhalb eines definierten Raumbereichs. Ergänzend oder alternativ zu visuellen Kamerasystemen kommen in der Praxis berührungslose Sensoren auf kapazitiver, induktiver oder laserbasierter Basis (z. B. Laserscanner) zum Einsatz.

Die informationstechnische Absicherung des Arbeitsraumes erfolgt je nach Systemkomplexität über die Festlegung einer einzigen, starren Verbotszone oder über die Aufteilung in mehrere, flexible Zonen. Letzteres ermöglicht die Implementierung einer dynamischen Geschwindigkeitsregelung (Dynamic Speed Control), bei der die Systemgeschwindigkeit adaptiv an die Position des Menschen angepasst wird. Diese Verbots- und Schutzräume können entweder statisch im Raum verankert oder dynamisch an die aktuelle Kinematik sowie den Bremsweg der Anlage gekoppelt werden, wie es unter anderem in Patenten und Konzepten des Fraunhofer-Instituts realisiert wird.

Ein zentrales wissenschaftliches Fundament für solche flexiblen Sicherheitsarchitekturen beschreiben Bdiwi et al. \cite{bdiwi2017strategy}, die sich intensiv mit unterschiedlichen Aufgabenszenarien der Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) befassen. Die Autoren schlagen eine systematische Taxonomie vor, welche die Interaktion zwischen Mensch und Maschine in vier aufeinander aufbauende Stufen gliedert:

- 1. Geteilter Arbeitsraum: In diesem Szenario arbeiten Mensch und Roboter räumlich nah beieinander, führen jedoch strikt getrennte Aufgaben in exakt zugewiesenen Zonen aus. Sobald der Mensch die virtuelle Grenze zur Roboterzone überschreitet, detektiert die Sensorik eine Schutzraumverletzung und löst unverzüglich einen Sicherheitsstopp der Anlage aus.

- 2. Gemeinsame Aufgabe ohne physischen Kontakt: Hier agieren beide Akteure innerhalb einer vordefinierten Kooperationszone an einem gemeinsamen Prozess. Anstelle eines abrupten Halts wird die Geschwindigkeit des Roboters in Abhängigkeit vom realen Abstand zum Menschen kontinuierlich gedrosselt.

- 3. Bauteilübergabe (Handing-over): Dieses Level beschreibt den direkten Transfer von Werkzeugen oder Werkstücken zwischen Mensch und Roboter. Eine hybride Steuerung sorgt in dieser Phase dafür, dass der Manipulator dynamisch und feinfühlig auf die Handbewegungen des Menschen im freien Raum reagiert.

- 4. Gemeinsame Aufgabe mit physischer Interaktion: Auf der höchsten Kooperationsstufe ist ein direkter Körperkontakt zwingend erforderlich. Ein Praxisbeispiel hierfür ist die manuelle Führung eines Schwerlastroboters durch menschliche Handkräfte, um schwere Bauteile präzise zu positionieren.

Die technische Umsetzung der Überwachung innerhalb dieser Interaktionsstufen stützt sich im Wesentlichen auf drei Säulen: die permanente Überwachung der internen Roboterparameter (wie Position, Achsgeschwindigkeiten und Kräfte), eine automatisierte Ereigniserkennung zur Identifikation kritischer Zustände (z. B. die visuelle Verdeckung eines Menschen im Sensorschatten) sowie eine kamerabasierte Nahfelderkennung. Letztere dient dazu, im direkten Umfeld des Endeffektors sowohl die sensorische Bereitschaft des Bedieners (z. B. via Gesichtserkennung) als auch die exakte Lage von Körperteilen zu erfassen, um Verletzungen oder Quetschungen effektiv zu verhindern.

Anforderungen an ein sicheres MRK-System nach \cite{Gerst2020}:

- Leichtbauroboter mit Krafterkennung oder Sicherheitsabschaltung

- Skalierbarer Aufbau der Anlagen im Sinne einer wandlungsfähigen flexiblen Produktion

- Hohe Flexibilität im Prozess

- Sicherheit durch Einhaltung der Maschinenrichtlinien und Normen

- Gegenseitige Qualitätsüberwachung durch Roboter und Werker

Normen und Richtlinien:

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Visuelle Handerkennung zur Schutzraumüberwachung

Weshalb ist eine visuelle Arbeitsraumüberwachung sinnvoll? (ist eigentlich im vorherigen Kapitel schon beantwortet)

Welche Ansätze gibt es? (Kurz auf jeden Ansatz eingehen, aber KI-Ansatz wird im nächsten Kapitel näher aufgegriffen)

Was sind Vor- und Nachteile davon?

\subsection{visuelle Handerkennung}

- In diesem Kapitel werden verschiedene Ansätze, Methoden und Praktiken zur visuellen/optischen Handerkennung beleuchtet

- Diese Theorie ist unter anderem wichtig, um zu begründen, weshalb sich für die gewählte Methode entschieden wurde

- Darum sollen hier die Vor- und Nachteile der jeweiligen Herangehensweise gegenübergestellt werden

\subsubsection{Infrarot(Wärmebild)}

- Passiv-Infrarot-Sensor

- Infraroter Spektralbereich

- Messen der Wärmestrahlung von Objekten im Erfassungsbereich

- Lernalgorithmus aus Verschiedenen Fallstudien \cite{GRA03}

- Erkennung menschlicher, warmer Haut \cite{GRA03}

- Vorteil:

- gut einsetzbar in rustikaler Industrieumgebung

- Nachteil:

- Teurer Infrarotsensor erforderlich

- Pseudoerkennungen, wenn die Temperatur umliegender Teile der Hauttemperatur ähnelt

- Hohe Rechenleistung erforderlich

\subsubsection{2D/3D-ToF-scanner}

- Andere Arbeiten wie die von Wolfgang Schulz \cite{SCH05}  behandeln die Erkennung von Handkonturen mittels Abstandsaufahmen

- Entweder „Virtueller Vorhang“ mit 2D ToF-Kamera \cite{SCH05} oder scan des kompletten Arbeitsbereichs mittels 3D ToF-Kamera wie in \cite{mandischer2022noncontact}

- Es wird hier ein größerer Arbeitsbereich von ca. 2x2m abgedeckt

- Mithilfe der ToF-Kamera wird kontinuierlich der Abstand vom Roboter zu nacheliegenden Objekten ermittelt

- Bei (normativ) zu geringem Abstand zwischen Roboter und externem Objekt wird ein SSM(Speed and Seperation Model) eingesetzt um den Roboter zu verlangsamen beziehungsweise zu stoppen

- Vorteile:

- Mitbewegte Sensorik möglich -> Kamera kann direkt am Roboter befestigt werden

- Kombination aus Bild- und Tiefendaten -> klassifizierung von Werkstück oder körperteil, Positionsermittlung des Objekts

- Nachteil:

- Zertifizierung und Funktionale Sicherheit: dass eine ToF-Kamera als Berührungslose Schutzeinrichtung nach Norm zugelassen werden kann, benötigt sie eine hardwarenahe Zweikanaligkeit (Redundanz) und permanente Selbstüberwachung

- Hoher Rechenaufwand -> Latenz

\subsubsection{Hautfarbenerkennung}

- Erkennung von menschlichen Körperteilen durch Farbinformationen

- Ansätze basieren zum Beispiel auf Schwellwerte, Histogramme, Look-up-tables

- In verschiedensten Farbräumen wie RGB, HSV, YCbCr, usw

- Kombination aus RGB, HSV und YCbCr wird in \cite{Sea03} vorgestellt

- Über verschiedene Spektral Filter und viele Algorithmen kann eine Extraktion von Hand oder anderen Körperteilen erreicht werden

- Vorteil:

- Nur 2D Kamera notwendig

- Unabhängig von Bewegung und Verformung der Hand

- Nachteil:

- Erkennt keinen Werker mit Handschuhen

- Viel Rechenaufwand, viel Theorie

- Spezielle und gute Kamera notwendig

- Kalibrierung auf unterschiedliche Kamerasysteme notwendig

- Abhängig vom Hintergrund

Quellen:

@article{bdiwi2017strategy,

title = {A new strategy for ensuring human safety during various levels of interaction with industrial robots},

author = {Bdiwi, Mohamad and Pfeifer, M. and Sterzing, A.},

journal = {CIRP Annals},

volume = {66},

number = {1},

pages = {453--456},

year = {2017},

publisher = {Elsevier},

doi = {10.1016/j.cirp.2017.04.009}

}

\subsection{Projekte und Existierende Entwicklungen}

\section{Bildverarbeitung}

Filter, Algorithmen, Linien-/Kantendetektion mit OpenCV

\section{Grundlagen der Informatik}

Blocking-Collection,

\chapter{Ausgangssituation/IST-Analyse}

\label{Ausgangssituation/IST-Analyse}

Laufzeitanalyse bestehendes System

\chapter{Architekturoptimierung und -erweiterung}

\chapter{Implementation der Erweiterungen}

Warteschlange,

Safety,

Auswahlmatrix für Safetyfeatures

Eine Vorgehensweise nach Taxonomie der Aufgaben bzw. Anwendungsfelder ist mittlerweile verbreitet und sehr hilfreich um Funktionierende, finanziell und funktionell optimierte Lösungen zu entwickeln. Die Interaktion zwischen Menschen und Roboter wird dabei oft als HRI (Human Robot Interaction) oder als MRK (Mensch Roboter Kollaboration) abgekürzt.

- Weitere Entscheidungskriterien zur Auswahl der MRK-Sicherheitsüberwachung werden in der Nachfolgenden Tabelle dargestellt

- Dabei werden unter anderem Kriterien wie Arbeitsbereich, Notzustand einleitendes Ereignis, Sensorik und Notreaktion des Roboters betrachtet

- Für jede Kategorie wurden Variante A und B ausgewählt – es würde noch viel mehr Möglichkeiten geben was aber den Rahmen sprengen würde

Diskussion der verschiedenen Wege:

- Sicherheitsbereich statisch:

- Hat den Vorteil der Einfachheit der Umsetzung

- Es kann ein fester Rahmen auf dem Hintergrund des Arbeitsbereichs verwendet werden

- Eine andere Möglichkeit ist das Erstellen eines virtuellen Rahmens in der Bildmatrix

- Möglichkeit: Einteilung des Sicherheitsbereichs in mehrere Zonen

- -> nötig für Speed and Separation Prinzip

- Die für die Studienarbeit relevanteste Methode verwendet das Blickfeld einer 2D Kamera als Rahmen

- Bedeutet- sobald die Kamera in ihrem Sichtfeld eine Bedrohung erkennt, wird die Aktion am Roboter ausgeführt

- Der Sichtbereich der Kamera spielt dabei eine relevante Rolle und muss optimal auf den zu betrachtenden Arbeitsraum ausgerichtet sein

- Sicherheitsbereich dynamisch:

- Der Arbeitsbereich passt sich an die Position des Roboterarms dynamisch an

- Komplexität der Umsetzung ist bedeutend größer als beim statischen Arbeitsbereich

- Eine dynamische Anzeige des Bereichs ist nötig -> lichtprojiziert oder virtueller Arbeitsbereich

- Rechenleistung höher (für die Hüllkurvenberechnung muss permanent die Vorwärtskinematik des Roboters und die Transformation der Koordinatensystem in den Raum berechnet werden)

- Erfordert eine sehr geringe Datenbus-Latenz (Echtzeit)

- Hohe Interaktionsfreiheit zwischen Mensch und Roboter

- Sehr gute Kombinierbarkeit mir SAS-Prinzip

- Ereignis Objekterkennung:

- Als auslösendes Ereignis des Sicherheitsstops oder SAS dient eine generelle Objekterkennung

- Möglich beispielsweise: Erkennung von Kanten/Objekten und dabei die vom Roboter zu greifende Objekte herausfiltern -> so bald Fremdobjekt im Arbeitsbereich -> Stop des Roboters

- Vorteil: einfache Implementation

- Problem: Roboterarm wird als Objekt erkannt und muss aus dem Bild herauskalkuliert werden -> Folge: wieder höherer Programmieraufwand

- Nachteil: hohe Fehlerwahrscheinlichkeit, Pseudoobjekte werden erkannt

- Die hohe Rate an "Pseudoobjekten" führt in der Praxis zu häufigen Anlagenstillständen, was die wirtschaftliche Gesamtanlageneffizienz (OEE) massiv senkt (Quelle: VDI-Richtlinie 3634).

- Ereignis Handerkennung:

- Als auslösendes Ereignis des Sicherheitsstops oder SAS dient ein spezielles KI-Modell, welches darauf trainiert ist, Menschliche Hände aus einem Bild zu erkennen

- Bedeutet -> so bald im Sichtfeld der Kamera (Sicherheitsbereich) eine Menschliche Hand oder ein teil davon zu sehen ist, geht der Roboter in den Notzustand

- Ist aufwendiger zum Programmieren

- Viel zuverlässiger (Notiz für mich: eventuell in späterem Kapitel einen Vergleich einbringen)

- Weniger Pseudoobjekt-erkennungen, es kann jedoch auch vorkommen, dass eine Hand nicht oder spät erkannt wird

- Höhere Rechenleistung notwendig

- Begrenzung durch Handgeschwindigkeiten: Nach DIN EN ISO 13855 muss bei der Auslegung von der maximalen menschlichen Handgeschwindigkeit ($1600\,\text{mm/s}$ bis $2000\,\text{mm/s}$) ausgegangen werden. KI-Modelle müssen eine entsprechend hohe Bildwiederholrate (fps) aufweisen, um diese Dynamik latenzfrei zu erfassen (Quelle: DIN EN ISO 13855).

- Black-Box-Problematik der KI: Deep-Learning-Modelle sind mathematisch schwer deterministisch zu verifizieren. Für sicherheitskritische Systeme (nach ISO 13849-1) ist der Nachweis, dass ein neuronales Netz zu 100% fehlerfrei entscheidet, eine der größten aktuellen Forschungsherausforderungen.

- Abhängigkeit von Datensätzen: Die Erkennungsrate korreliert extrem stark mit der Varianz der Trainingsdaten (verschiedene Hautfarben, Tragen von Arbeitshandschuhen, Handhaltungen). Fehlen diese im Modell, droht ein Totalausfall der Schutzfunktion.

- Sensorik physisch:

- Hand/Objekterkennung durch physische Sensoren

- Beispielsweise:

- Laserschranke um den Sicherheitsbereich welche bei Hineingreifen unterbrochen wird

- Kapazitives Feld welches bei Hineingreifen den Kapazitätswert ändert

- Induktives Feld, welches sich bei Handnäherung ändert und somit Körperteile in der Nähe detektieren kann

- Vorteil: Günstig, Einfache Problembehandlung

- Gut geeignet als Komplementäre Redundanz: Physische Sensoren eignen sich hervorragend als diversitäre Redundanz (Kombination aus optischer Kamera und kapazitiver Haut), um die Anforderungen an die Ein-Fehler-Sicherheit nach ISO 13849-1 zu erfüllen (Quelle: PILZ GmbH).

- Nachteil: Schwierig zu kalibrieren, sehr empfindlich (EMV, Umgebung), sehr spezielle Elektronik notwendig

- Keine Tiefen- oder Richtungsinformation: Ein Lichtvorhang oder ein kapazitiver Sensor registriert nur den Durchbruch oder die Annäherung an sich. Er kann nicht ermitteln, ob sich die Hand schnell nähert, sich bereits wieder entfernt oder wie tief sie im Raum steht.

- Mechanischer Verschleiß und Montageaufwand: Physische Sensoren müssen oft aufwendig um die Zelle herum verkabelt oder direkt auf die Roboterstruktur geklebt werden (Roboterhaut), was sie anfällig für mechanische Beschädigungen im rauen Industriealltag macht.

- Sensorik visuell:

- Hand/Objekterkennung durch visuelle Sensorik (Kamera)

- Beispielsweise:

- 2D- Kamera mit Kantenextraktion und Objektdetektion

- 3D(TOF)- Kamera mit Objektdetektion durch Tiefendaten

- Vorteil: Zuverlässige Erkennung spezieller Objekte

- Mehrfachanwendung (Sicherheitsanwendung und Objekterkennung für Greif-Aufgaben des Roboters)

- Keine Kalibrierung notwendig

- Nachteil: teuer im Gegensatz zu physischen Sensoren

- Programmierung aufwendiger

- Fehleranfällig bei sich änderndem Hintergrund, schlechter Beleuchtung, Schattenwurf, …

- Zertifizierung nach IEC 61496: Optische Kamerasysteme für Sicherheitsanwendungen müssen als "Espe" (Berührungslos wirkende Schutzeinrichtung) nach IEC 61496-1 zertifiziert sein. Normale Industriekameras ohne inhärente Hardware-Redundanz (z. B. zwei Mikroprozessoren, die sich gegenseitig überwachen) sind für sicherheitsgerichtete Abschaltungen normativ unzulässig (Quelle: IEC 61496-1).

- Systemreaktion: Nothalt des Roboterarms bei erkanntem Objekt (Kategorie 0/1 nach DIN EN 60204-1):

- Wird ein Objekt erkannt wird sofort ein Nothalt des Roboterarms durchgeführt

- Sofortige Trennung der Energiezufuhr zu den Antrieben (Kat. 0) oder gesteuertes Stillsetzen mit anschließender Energietrennung (Kat. 1).

- Schlecht bei geteiltem Arbeitsbereich von Mensch und Roboter (Roboter hält jedes Mal an, wenn der Mensch ihm zu nahe kommt)

- Höherer Verschleiß von Robotergelenken durch ständiges, abruptes Abbremsen (Momentenmaxima)

- Höchste Sicherheitsstufe

- Definition nach Norm: Im Sicherheitskontext von Robotern spricht man hier präzise vom Sicherheitsgerichteten überwachten Halt (Safety-rated monitored stop) gemäß ISO 10218-1.

- Wiederanlaufzeit: Nach einem echten Nothalt (Energietrennung) benötigt das Gesamtsystem erhebliche Zeit, um die Bremsen zu lösen, die Servoregler neu zu synchronisieren und den Prozess fortzusetzen. Dies mindert die Produktivität massiv.

- Abbremsen des Roboterarms bei erkanntem Objekt (Muted Speed / SSM):

- Der sich bewegende Roboterarm wird bei erkanntem Objekt langsamer

- Sehr gute Lösung für MRK mit geteiltem Arbeitsbereich

- Einteilung in mehrere Zonen mit verschiedenen Geschwindigkeitsbeschränkungen

- Validierung der Performance Levels (PL): Die Funktion der sicheren Geschwindigkeitsreduzierung (SLS - Safely-Limited Speed) muss über sichere Antriebsregler (z. B. Safe Drive Profiles nach IEC 61800-5-2) realisiert werden, um die funktionale Sicherheit zu garantieren (Quelle: IEC 61800-5-2).

- Sehr ergonomische Bewegungen des Roboters (selten abruptes Abbremsen) und fließende Prozesse, minimaler mechanischer Verschleiß.

- Höhrerer Aufwand für Objekterkennung und Bildverarbeitung (programmieraufwand und rechenleistung)

- Fehlfunktionen in der Geschwindigkeitsregelung erfordern eine zweikanalige Überwachung.

- Restrisiko durch Trägheit: Auch beim Abbremsen besitzt der Roboter aufgrund seiner Masse eine kinetische Energie. Das Sicherheitskonzept muss garantieren, dass die Drosselung schnell genug erfolgt, bevor der Werker die nächste kritische Distanzschwelle erreicht. Selbst bei geringen Geschwindigkeiten kann der Roboter hohe Kräfte aufwenden, ein Quetschen von Körperteilen zwischen Roboter und starrem Objekt muss ausgeschlossen werden

- 2.X Entscheidungsmatrix und Diskussion der Sicherheitsüberwachungssysteme

- In der modernen industriellen Produktion hat sich eine Vorgehensweise etabliert, die auf einer systematischen Taxonomie der Aufgaben und Anwendungsfelder basiert. Dieser Ansatz ist maßgeblich, um funktionierende sowie finanziell und funktionell optimierte Absicherungssysteme zu entwickeln. Die Interaktion zwischen Mensch und Maschine wird in diesem Kontext standardmäßig als Human-Robot Interaction (HRI) beziehungsweise im industriellen Umfeld als Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) abgekürzt.

- Die Auswahl einer geeigneten MRK-Sicherheitsüberwachung stützt sich auf diverse technologische und funktionale Entscheidungskriterien. Diese werden in der folgenden Evaluierungsmatrix anhand zentraler Kategorien – wie dem Aufbau des Arbeitsbereichs, dem den Notzustand einleitenden Ereignis, der eingesetzten Sensorik sowie der resultierenden Systemreaktion des Roboters – gegenübergestellt. Um den Rahmen dieser Arbeit zu wahren, konzentriert sich die Darstellung für jede Kategorie exemplarisch auf eine Gegenüberstellung zweier primärer Ausprägungen (Variante A und Variante B), wenngleich in der Praxis weitere technologische Mischformen existieren.

- 2.X.1 Geometrische Dimensionierung des Sicherheitsbereichs

- Für die informationstechnische Abgrenzung des Kollaborationsraumes stehen sich statische und dynamische Konzepte gegenüber. Ein statischer Sicherheitsbereich zeichnet sich primär durch die Einfachheit seiner Umsetzung aus. Die Begrenzung kann entweder über einen physischen, kontrastreichen Rahmen im realen Hintergrund des Arbeitsbereichs oder rein softwareseitig über die Definition eines virtuellen Rahmens (Region of Interest, ROI) innerhalb der Bildmatrix realisiert werden. Eine Kaskadierung des Raumes in mehrere Teilzonen ist zudem möglich und stellt das grundlegende Fundament für die Implementierung des Speed and Separation Monitoring (SSM) dar.

- Die für diese Studienarbeit relevanteste Methode nutzt das definierte Blickfeld (Field of View, FoV) einer 2D-Kamera als feste Begrenzungsebene. Erkennt der Algorithmus innerhalb dieses Sichtfeldes eine Verletzung der definierten Grenzen durch eine Bedrohung, wird die Sicherheitsreaktion des Roboters initiiert. Da der Sichtbereich der Kamera hierbei als absolute Grenze fungiert, spielt die exakte geometrische Ausrichtung auf den zu betrachtenden Arbeitsraum eine prozesskritische Rolle.

- Demgegenüber passt sich ein dynamischer Sicherheitsbereich adaptiv in Echtzeit an die aktuelle Pose des Roboterarms an. Die Komplexität dieser Implementierung ist bedeutend höher als bei statischen Systemen, da für die Hüllkurvenberechnung permanent die Vorwärtskinematik des Roboters gelöst und die Transformation der Koordinatensysteme in den dreidimensionalen Raum berechnet werden müssen. Dies bedingt eine sehr geringe Datenbus-Latenz (Echtzeitfähigkeit), stellt hohe Anforderungen an die Rechenleistung des Gesamtsystems und erfordert für den Werker eine dynamische, visuelle Anzeige des aktiven Bereichs, beispielsweise über Lichtprojektionen oder innerhalb eines Digitalen Zwillings. Der technologische Mehraufwand resultiert jedoch in einer maximalen Interaktionsfreiheit zwischen Mensch und Roboter und bietet eine hervorragende Kombinierbarkeit mit dem SSM-Prinzip.

- 2.X.2 Klassifizierung des auslösenden Ereignisses

- Bei der algorithmischen Ereignissteuerung wird zwischen universeller Objekterkennung und spezifischer Handerkennung unterschieden. Dient eine generelle Objekterkennung als auslösendes Ereignis für einen Sicherheitsstopp oder eine Geschwindigkeitsreduzierung, basiert dies meist auf klassischer Kantenextraktion oder Hintergrundsubtraktion. Sobald ein Fremdobjekt im Arbeitsbereich detektiert wird, hält die Anlage an. Ein inhärentes Problem dieses Ansatzes liegt darin, dass der Roboterarm selbst als Objekt erfasst wird und permanent aus dem Bild herauskalkuliert (maskiert) werden muss, was den Programmieraufwand erhöht.

- Der wesentliche Vorteil liegt in der einfachen grundlegenden Implementation. Als kritischer Nachteil erweist sich jedoch die hohe Fehlerwahrscheinlichkeit, da transiente Umgebungsstörungen fälschlicherweise als Pseudoobjekte erkannt werden. Diese hohe Rate an Falsch-Positiv-Detektionen führt zu häufigen unplanmäßigen Anlagenstillständen, was gemäß VDI-Richtlinie 3634 die wirtschaftliche Gesamtanlageneffizienz (Overall Equipment Effectiveness, OEE) massiv senkt.

- Eine selektivere Alternative stellt die ereignisbasierte Handerkennung dar. Hierbei detektiert ein spezielles, auf die Erkennung menschlicher Hände trainiertes KI-Modell (z. B. ein Convolutional Neural Network, CNN) die Extremitäten des Werkers. Sobald eine Hand oder Teile davon im Sichtfeld erfasst werden, wechselt das System in den definierten Sicherheitszustand. Diese Methode ist aufwendiger zu programmieren und benötigt eine signifikant höhere Rechenleistung (Schnittstellen für GPU/NPU). Sie arbeitet jedoch im industriellen Umfeld wesentlich zuverlässiger und minimiert die Erkennung von Pseudoobjekten. Dennoch besteht das Restrisiko einer fehlerhaften oder verzögerten Klassifikation (Falsch-Negativ-Rate).

- Zudem muss die Auslegung gemäß DIN EN ISO 13855 zwingend von der maximalen menschlichen Handgeschwindigkeit von $1600\,\text{mm/s}$ bis $2000\,\text{mm/s}$ ausgehen. KI-Modelle müssen daher eine entsprechend hohe Bildwiederholrate (Frames per Second, fps) aufweisen, um diese Dynamik latenzfrei abzugreifen. Ein ungelöstes Problem bleibt die mathematische "Black-Box-Problematik" von Deep-Learning-Algorithmen, da diese schwer deterministisch zu verifizieren sind. Für sicherheitskritische Systeme nach ISO 13849-1 ist der lückenlose Nachweis einer fehlerfreien Entscheidung eine der größten aktuellen Forschungsherausforderungen. Zudem zeigt sich eine strikte Abhängigkeit von den Trainingsdatensätzen; weisen diese keine hinreichende Varianz bezüglich Hautfarben, Arbeitshandschuhen oder Handhaltungen auf, droht ein potenzieller Ausfall der Schutzfunktion.

- 2.X.3 Evaluierung der Sensorprinzipien

- Auf der sensorischen Ebene stehen sich physische und visuelle Systeme gegenüber. Die physische Sensorik realisiert die Raum- und Kontaktherausforderung über klassische Komponenten wie Laserschranken um den Sicherheitsbereich, kapazitive Sensorfelder (z. B. als sensitive Roboterhaut) oder induktive Felder, die auf die Annäherung von Körperteilen reagieren. Physische Sensoren sind kostengünstig und zeichnen sich durch eine einfache Problembehandlung aus. Zudem eignen sie sich hervorragend als diversitäre, komplementäre Redundanz in Kombination mit optischen Systemen, um die strengen Anforderungen an die Ein-Fehler-Sicherheit nach DIN EN ISO 13849-1 zu erfüllen.

- Als Nachteil erweist sich die anspruchsvolle Kalibrierung, da die Sensorik sensibel auf elektromagnetische Umweltstörungen (EMV) reagiert und oft spezialisierte Auswertelektronik benötigt. Da physische Sensoren zudem keine Tiefen- oder Richtungsinformationen liefern, können sie weder die Annäherungsgeschwindigkeit noch die genaue Position im Raum bestimmen. Ein zusätzlicher Faktor ist der mechanische Verschleiß sowie der hohe Montage- und Verkabelungsaufwand im rauen Industriealltag.

- Die visuelle Sensorik nutzt Kamerasysteme (2D-Systeme mit Kantenextraktion oder 3D-Time-of-Flight-Sensoren mit Tiefendaten) zur volumetrischen Raumüberwachung. Visuelle Systeme bieten den Vorteil einer zuverlässigen Klassifizierung spezieller Geometrien und erlauben Mehrfachanwendungen, indem dieselbe Hardware sowohl für Sicherheitsaufgaben als auch für bildverarbeitungsgestützte Greifprozesse (Pick-and-Place) genutzt werden kann. Eine laufende Neukalibrierung im Betrieb ist meist nicht notwendig.

- Demgegenüber stehen hohe Anschaffungskosten und eine aufwendigere algorithmische Programmierung. Zudem reagieren optische Systeme empfindlich auf wechselnde Beleuchtungsverhältnisse, Schattenwurf oder Verschmutzungen der Linse. Normativ ist hierbei die Zertifizierung nach IEC 61496 zu beachten: Optische Kamerasysteme für Sicherheitsanwendungen müssen zwingend als berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen (ESPE) nach IEC 61496-1 zertifiziert sein. Standardmäßige Industriekameras ohne inhärente Hardware-Redundanz und gegenseitige Prozessorüberwachung sind für sicherheitsgerichtete Abschaltungen unzulässig.

- 2.X.4 Analyse der Systemreaktionen

- Als finale Aktuatorik stehen der abrupte Nothalt und das adaptive Abbremsen zur Auswahl. Ein Nothalt führt bei einer Schutzfeldverletzung zum sofortigen Stillsetzen des Roboterarms, geregelt über eine kontrollierte oder unkontrollierte Energietrennung (Kategorie 0/1 nach DIN EN 60204-1). Im Sicherheitskontext von Robotersystemen wird diese Reaktion gemäß ISO 10218-1 präzise als sicherheitsgerichteter überwachter Halt (Safety-rated monitored stop) definiert. Sie bietet die höchste Sicherheitsstufe zur Risikominimierung.

- Für kooperative Arbeitsräume ist diese Reaktion jedoch ineffizient, da jede Annäherung des Werkers zu einem vollständigen Produktionsstopp führt. Die abrupten Momentenmaxima verursachen zudem einen massiven mechanischen Verschleiß der Robotergelenke und Getriebe. Darüber hinaus reduziert die erhebliche Wiederanlaufzeit des Gesamtsystems (Bremsen lösen, Synchronisation der Servoregler) die Produktivität der Anlage signifikant.

- Eine wesentlich ergonomischere Lösung für die MRK stellt das Abbremsen des Roboterarms im Sinne des Speed and Separation Monitoring (SSM) dar. Der Manipulator reduziert seine Bahngeschwindigkeit in Abhängigkeit vom Abstand zum Menschen stufenweise oder kontinuierlich über vordefinierte Geschwindigkeitszonen. Diese Funktion der sicheren Geschwindigkeitsreduzierung (Safely-Limited Speed, SLS) sichert fließende Prozesse, minimiert den mechanischen Verschleiß und muss über sichere Antriebsregler (z. B. gemäß IEC 61800-5-2) validiert werden, um die funktionale Sicherheit zu garantieren.

- Der Ansatz erfordert jedoch einen hohen softwareseitigen Aufwand für die Bildverarbeitung und verlangt bei Fehlfunktionen in der Regelung eine konsequente zweikanalige Überwachung. Zu beachten bleibt das regelungstechnische Restrisiko durch Trägheit: Aufgrund der Eigenmasse des Manipulators besitzt dieser auch während des Verzögerungsvorgangs eine hohe kinetische Energie. Das Sicherheitskonzept muss mathematisch garantieren, dass die Drosselung schnell genug erfolgt, bevor der Mensch die nächste kritische Distanzschwelle erreicht. Da der Roboter auch bei geringen Geschwindigkeiten hohe statische Kräfte aufbauen kann, muss das System so ausgelegt sein, dass ein Quetschen von Körperteilen zwischen dem Roboter und starren Umgebungsstrukturen physikalisch oder algorithmisch vollständig ausgeschlossen ist.

KI-Lösung zur Handerkennung:

Methode 1:

XML: hand.xml

public Mat DetectHands(Mat pCleanImage, out bool pHandDetected)   //Ausführende Methode, bool Variable welche zurückgibt, ob eine Hand erkannt wurde

{

Mat resultMat = pCleanImage.Clone();

pHandDetected = false;

if (this.aHandCascade == null)   // Wurde die XML geladen?

{

return resultMat;

}

Mat grayFilter = new Mat();

// Haar-Kaskaden arbeiten ausschließlich auf Graustufenbildern

CvInvoke.CvtColor(pCleanImage, grayFilter, ColorConversion.Bgr2Gray);

// WICHTIG: Histogramm-Ausgleich verbessert die Erkennung bei schlechtem Licht enorm

CvInvoke.EqualizeHist(grayFilter, grayFilter);

// Wir holen uns die echte Breite und Höhe deines aktuellen Kamerabildes

int imgWidth = grayFilter.Width;

int imgHeight = grayFilter.Height;

// Die KI sucht nach Händen

// scaleFactor (1.1): Wie stark das Bild pro Suchlauf verkleinert wird.

// minNeighbors (4): Wie viele "Treffer" übereinander liegen müssen, um als gültig zu gelten.

Rectangle[] detectedHands = this.aHandCascade.DetectMultiScale(

grayFilter,

1.05,                  // scaleFactor: Sehr gründliche Suche (5% Schritte)

1,                     // minNeighbors: Extrem tolerant (1 Treffer reicht)

new Size(50, 50),      // minSize: Hand muss mindestens 50x50 Pixel groß sein

new Size(imgWidth, imgHeight) // maxSize: Hand darf das GANZE Bild ausfüllen

);

if (detectedHands.Length > 0)

{

pHandDetected = true;

Console.WriteLine("Hand erfolgreich erkannt.");

}

else Console.WriteLine("Keine Hand erkannt.");

// Gefundene Hände in das Bild einzeichnen (Orange Box)

foreach (Rectangle handRect in detectedHands)

{

CvInvoke.Rectangle(resultMat, handRect, new MCvScalar(0, 165, 255), 3);

CvInvoke.PutText(resultMat, "ACHTUNG: Hand", new Point(handRect.X, handRect.Y - 10),

FontFace.HersheyComplex, 0.8, new MCvScalar(0, 0, 255), 2);

}

return resultMat;

//return grayFilter;

}

Methode 2:

XML: Hand_haar_cascade.xml

public Mat DetectHands(Mat pCleanImage, out bool pHandDetected)   //Ausführende Methode, bool Variable welche zurückgibt, ob eine Hand erkannt wurde

{

Mat resultMat = pCleanImage.Clone();

pHandDetected = false;

if (this.aHandCascade == null)   // Wurde die XML geladen?

{

return resultMat;

}

Mat grayFilter = new Mat();

Mat threshold = new Mat();

CvInvoke.GaussianBlur(pCleanImage, aBlurFilter, new Size(5, 5), 0);

CvInvoke.CvtColor(aBlurFilter, grayFilter, ColorConversion.Bgr2Gray);

CvInvoke.Threshold(grayFilter, threshold, 70, 255, ThresholdType.BinaryInv | ThresholdType.Otsu);

int imgWidth = threshold.Width;     //Maße Kamerabild

int imgHeight = threshold.Height;

Rectangle[] detectedHands = this.aHandCascade.DetectMultiScale(

threshold,

1.05,                  // scaleFactor: Sehr gründliche Suche (5% Schritte)

6,                     // minNeighbors: Extrem tolerant (1 Treffer reicht)

new Size(50, 50),      // minSize: Hand muss mindestens 50x50 Pixel groß sein

new Size(imgWidth, imgHeight) // maxSize: Hand darf das GANZE Bild ausfüllen

);

if (detectedHands.Length > 0)

{

pHandDetected = true;

Console.WriteLine("Hand erfolgreich erkannt.");

}

else Console.WriteLine("Keine Hand erkannt.");

//-----------------------------------------------------------------\\

// 3. Maske erstellen (nur der Hand-Bereich wird weiterverarbeitet)

Mat mask = new Mat(threshold.Size, DepthType.Cv8U, 1);

mask.SetTo(new MCvScalar(0)); // Maske komplett schwarz initialisieren

foreach (Rectangle rect in detectedHands)

{

// Hand-Box in das farbige Ergebnisbild zeichnen

CvInvoke.Rectangle(resultMat, rect, new MCvScalar(122, 122, 0), 2);

// Hand-Box als weißen Bereich (255) in die Maske stanzen (-1 = ausgefüllt)

CvInvoke.Rectangle(mask, rect, new MCvScalar(255), -1);

}

Mat img2 = new Mat();

// Maske und Binärbild miteinander verschmelzen

CvInvoke.BitwiseAnd(threshold, mask, img2);

CvInvoke.GaussianBlur(img2, img2, new System.Drawing.Size(7, 7), 0);

// 4. Konturen im isolierten Hand-Bereich finden

using (VectorOfVectorOfPoint contours = new VectorOfVectorOfPoint())

{

CvInvoke.FindContours(img2, contours, null, RetrType.Tree, ChainApproxMethod.ChainApproxSimple);

if (contours.Size > 0)

{

// Um Rauschen zu vermeiden, suchen wir die größte Kontur im Bild (die echte Hand)

int largestContourIdx = 0;

double maxArea = 0;

for (int i = 0; i < contours.Size; i++)

{

double area = CvInvoke.ContourArea(contours[i]);

if (area > maxArea)

{

maxArea = area;

largestContourIdx = i;

}

}

VectorOfPoint cnt = contours[largestContourIdx];

// Konturen in das finale Bild zeichnen (Cyan)

CvInvoke.DrawContours(img2, contours, largestContourIdx, new MCvScalar(255, 255, 0), 3);

}

}

//-----------------------------------------------------------------\\

// Zeigt das reine Binärbild, in dem die KI nach der Hand sucht

CvInvoke.Imshow("1. Was die KI sieht (Threshold)", threshold);

// Zeigt die isolierte Hand, auf der die Konturen berechnet werden

CvInvoke.Imshow("2. Extrahierte Hand (img2)", img2);

return resultMat;

//return grayFilter;

}

Kombiniert mit Objekterkennung, dass zu greifende Objekte nicht fälschlicherweise als Hand erkannt werden:

- // Klassenvariable in Bildverarbeitung.cs hinzufügen:

private List<Point[]> aGefundeneObjektKonturen = new List<Point[]>();

- Die Objekte in ImageProcessing wegsichern

In deiner ImageProcessing-Methode löschen wir diese Liste bei jedem neuen Kamerabild und füllen sie mit den Eckpunkten der erkannten Objekte.

public Mat ImageProcessing(Mat pCleanImage)

{

int area = 0;

this.aMidpoints.Clear();

this.aGefundeneObjektKonturen.Clear(); // <-- 1. NEU: Liste bei jedem Frame leeren

Mat filterMat = new Mat();

// ... [Dein bestehender Code zur Filterung & Schleife] ...

for (int i = 0; i < count; i++)

{

// ... [Deine bestehende Objekterkennung (isCircle, isZylinder etc.)] ...

if (!isDuplicate && isObjekt)

{

this.aMidpoints.Add(midPunktRadius);

// Die Eckpunkte des Objekts berechnen

Point[] boxPoints = Array.ConvertAll(rotatedRect.GetVertices(), p => new Point((int)p.X, (int)p.Y));

this.aGefundeneObjektKonturen.Add(boxPoints); // <-- 2. NEU: Punkte für die Handerkennung merken

// (Deine auskommentierten oder aktiven Zeichenbefehle...)

}

}

// ...

return pCleanImage;

}

- Objekte in Handdetektion „zensieren“

CvInvoke.GaussianBlur(pCleanImage, aBlurFilter, new Size(5, 5), 0);

CvInvoke.CvtColor(aBlurFilter, grayFilter, ColorConversion.Bgr2Gray);

CvInvoke.Threshold(grayFilter, threshold, 70, 255, ThresholdType.BinaryInv | ThresholdType.Otsu);

// --- NEU: ERKANNTE OBJEKTE AUSMASKIEREN ---

foreach (Point[] objEckpunkte in this.aGefundeneObjektKonturen)

{

using (VectorOfPoint vp = new VectorOfPoint(objEckpunkte))

{

// Wir füllen das Polygon des Objekts im Binärbild mit absolutem Schwarz (0).

// Da die KI mit 'BinaryInv' arbeitet, sucht sie nur in weißen Bereichen.

// Die Objekte sind nun für die KI wie weggezaubert.

CvInvoke.FillPoly(threshold, vp, new MCvScalar(0));

}

}

// ------------------------------------------

int imgWidth = threshold.Width;     // Maße Kamerabild

int imgHeight = threshold.Height;

// Ab hier läuft die KI auf dem manipulierten, "sauberen" Binärbild!

Rectangle[] detectedHands = this.aHandCascade.DetectMultiScale(threshold, 1.05, 6, ...);

Punktwolkenspeicherung, ...

\chapter{Fazit und Ausblick}

\label{Fazit und Ausblick}

Testreihe Handerkennung

C:\Users\luist\Documents\Studienarbeit\Studienarbeit_T3200

Mehrere Objekte gutes Beispiel

Mehrere Testobjekte schlechtes Beispiel -> erkennt Rechteck als Hand, macht man mehrere Bilder hintereinander erkennt er es nach 2-3 Bildern nicht mehr als Hand

10% Schritte

7 Schichten

Kein Spotlight

Mehrere Testobjekte mit Spotlight -> erkennt das Rechteck als Hand, anders als ohne Spotlight erkennt er hier das Rechteck ausnahmslos, selbst nach 3-4 Bildern immernoch als Hand

Mehrere Testobjekte (außer Rechteck) mit Spotlight -> erkennt keins der Objekte als Hand

Objekterkennung funktioniert ideal, Objekte auszensieren aus Handerkennung funktioniert ideal

Scale Faktor:

Hoch (1.3/30%):

Erkennt Hand gut wenn man sie ruhig in die Mitte des Blattes hält und ohne sie zu Bewegen mehrere Bilder macht. Sobald die Hand leicht bewegt wird erkennt er die Hand nichtmehr.

Mittel (1.1/10%):

Ähnlich wie bei 10%, jedoch bei bewegender Hand ein wenig toleranter.

Niedrig(1.01/1%): min Neighbors = 6

Hand wird sehr zuverlässig erkannt, selbst wenn sie bewegt wird oder nur teilweise auf dem Bild zu sehen ist. Rechteck wird als Objekt erkannt: Es wird auszensiert und die Hand wird sehr zuverlässig erkannt. Rechteck wird nicht als Objekt erkannt: RE wird als Hand interpretiert.

Min Neighbors:

Klein -> 1 (SF: 1%)

Funktioniert sehr gut, Hand wird fast zu 100% der Fälle erkannt. Funktioniert sehr gut, wenn alle Objekte als Objekt erkannt werden, ansonsten werden teilweise Objekte als Hand erkannt.

Mittel

Hand wird immernoch zuverlässig erkannt, jedoch ein wenig langsamer in der Erkennung -> bei schnellen Bewegungen der Hand teilweise unzuverlässig

Groß

Wird sehr untolerant. Erkennt nur selten eine Hand.

Mit Objekte:

11.

Ohne Objekte:

12.

13.

Andere Handgestures

14.

Hand über Objekten: Hand verschwimmt mit Objekten und es entsteht ein großes Objekt -> Hand kann nicht durch ihre speziellen Konturen erkannt werden

Fazit: Beste Einstellung Scale Faktor 10% und min. Neighbors 1. So ist die Handerkennung am genausten und solange die Objekte herauszensiert werden entstehen keine Pseudoerkennungen.